三明医学科技职业学院职教园分校

校内招标文件

项 目 名 称：汽修及机电实训室供气管道改造工程

项 目 编 号：SMZJY2019-CG008

计划报备号：G-JGX-QT-201907-B0206-IDN

三明市高级技工学校

三明职业中专学校

二○一九年七月

目    录

第一部分 询价采购邀请函………………………………

第二部分 参投公司须知……………………………………

第三部分 技术资料

3-1法定代表人（或负责人）授权书及资格证书

3-2营业执照（三证合一）

3-3无行贿犯罪承诺书

3-4服务承诺书

第四部分 报价……………………………………………

4-1 投标书

4-2 报价

第一部分  询价采购邀请函

各潜在供应商：

我校现对汽修及机电实训室供气管道改造工程组织询价采购，欢迎合格的公司前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：汽修及机电实训室供气管道改造工程

项目编号： SMZJY2019-CG008

计划报备号：G-JGX-QT-201907-B0206-IDN

- 采购标的

| 项目名称 | 预算金额 （最高限价） | 供应商产生方式 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽修及机电实训室供气管道改造工程 | 94700.00 | 最低价评标法 | 林老师 | 18960528866 |

三、服务内容及要求

(一)、机械加工一楼供气管道改造：

1、在原空压机房内增加一套供气系统包含：空压机、储气灌、冷干机、过滤器、自动排水系统、相关电路电器。（空压机、储气灌由校方提供）

2、由空压机供气处设一不锈钢管道至机械加工实训一楼东北角处进行二次净化，这一系统包含：储气罐、气水分离器、自动排水系统、ø32MM*3MM的不锈钢主管道。

3、二次净化后的压宿空气由二次净化储气罐通过不锈钢管道供应给各设备使用, 这一系统包含：储气罐、分支主管道（ø26MM*3MM不锈钢管）、各设备分支管道（ø15MM*2MM不锈钢25套）、终端排水器（不锈钢） 共计23套。

4、施工工艺要求：①全套管道不锈钢焊接，②全套管首排布由进气口至出气口要求0.3%的递降斜度，③主管道终端、分支主管道终端均装排水开关，④所有管道供气出口均应朝上弯曲再向下向各设备供气。

5、改造一览表：

| 机电系一楼车间设备二次供气建设项目一览表(不锈钢管道304） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高压管道 | 220 | ø32mm*3 | 米 | 不锈钢304 |
| 2 | 高压管道 | 240 | ø26mm*3 | 米 | 不锈钢304 |
| 3 | 高压管道 | 130 | ø15mm*2 | 米 | 不锈钢304 |
| 4 | 三通 | 4 | 32/25 | 个 | 不锈钢304 |
| 5 | 三通 | 20 | 20/15 | 个 | 不锈钢304 |
| 6 | 弯头 | 2 | 32/25 | 个 | 不锈钢304 |
| 7 | 弯头 | 3 | 20/15 | 个 | 不锈钢304 |
| 8 | 直接 | 5 | ø32mm | 个 | 不锈钢304 |
| 9 | 直接 | 20 | ø25mm | 个 | 不锈钢304 |
| 10 | 直接 | 30 | ø15mm | 个 | 不锈钢304 |
| 11 | 不锈钢球阀 | 8 | ø32mm | 个 |  |
| 12 | 不锈钢球阀 | 2 | ø25mm | 个 |  |
| 13 | 不锈钢球阀 | 60 | ø20mm | 个 |  |
| 14 | 不锈钢焊材 | 1 |  | 批 |  |
| 15 | 冷干机 | 1 |  | 台 |  |
| 16 | 油水分离器 | 1 |  | 台 |  |
| 17 | 高压软气管 | 1 | 2M | 根 |  |
| 18 | 内接头 | 20 | 32MM | 个 |  |
| 19 | 储气灌 | 1 | 1.5立方 | 个 |  |
| 20 | 过滤器 | 6 |  | 个 |  |
| 21 | 自动排水系统 | 2 |  | 套 |  |
| 22 | 高压电磁阀 | 2 |  | 套 |  |
| 23 | 电气线路 | 1 | 4平方 | 套 |  |
| 24 | 快速接头 | 60 | ø20mm | 个 |  |
| 25 | 终端排水器 | 23 |  | 套 | 不锈钢304 |
| 26 | 卡扣 | 300 |  | 个 |  |
| 27 | 墙体钻孔 | 4 |  | 个 |  |
| 28 | 人工费 |  |  | 天 |  |
| 29 | 税费 |  |  |  |  |

(二)、汽修一楼供气管道改造：

1、在气修一层外（行车训练场东角）增设一套供气系统包含：储气罐、冷干机、过滤器、自动排水系统（空压机由校方提供）。

2、建一空压机房面积约10平方，钢结构屋顶为彩钢瓦墙围板为泡沫防火板，西侧墙板上端装一工业排气扇，北侧开一1米*2米的门。

3、用直径32MM的无缝钢管将净化后的压缩空气接入室内供气系统。

4、接入空压机相对应的电源线路及相关电器。

5、改造一览表：

| 汽修层供气管道二次改造一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 储气罐 | 1 | 个 | 1立方 |  |
| 2 | 空气冷干机 | 1 | 台 | 2立方 |  |
| 3 | 过滤器 | 3 | 个 |  |  |
| 4 | 高压软管 | 1 | 根 |  |  |
| 5 | 小空压机房 | 1 | 间 | 约12平方 | 墙板采用不燃泡沫板 |
| 6 | 工业排气扇 | 1 | 台 | 50CM |  |
| 7 | 电源线路 | 20 | 米 | 4平方 | 4线+2线含穿线管 |
| 8 | 配电盒 | 1 | 套 |  | 含空开 |
| 9 | 无缝钢管 | 15 | 米 | 32MM |  |
| 10 | 弯头 | 4 | 个 | 32MM |  |
| 11 | 三通 | 2 | 个 | 32MM |  |
| 12 | 内接 | 20 | 个 | 32MM |  |
| 13 | 内接 | 2 | 个 | 60MM |  |
| 14 | 活接 | 2 | 个 | 60MM |  |
| 15 | 活接 | 6 | 个 | 32MM |  |
| 16 | 不锈钢球阀 | 1 | 个 | 60MM |  |
| 17 | 不锈钢球阀 | 5 | 个 | 32MM |  |
| 18 | 墙体钻孔 | 1 | 个 | 50CM |  |
| 19 | 人工费 |  |  |  |  |
| 20 | 税费 |  |  |  |  |

（五）、结算方式

验收合格后一次性支付90%货款,剩余10%验收合格满壹年15个工作日内支付。

四、供应商公司要求

参加本次政府采购活动的各公司（以下简称参投公司）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具备下列条件：
 (一)竞标人须是企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织。
（二）竞标人无行贿记录，投标时需承诺无行贿犯罪声明函。

（三）竞标人须具有本项目相应的经营范围。
五、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）：
   1、参投公司有效的工商营业执照副本复印件
     2、法人身份证复印件，非法人前来投标的，须提供法人授权书及投标人身份证复印件；
     3、无行贿犯罪声明函

4、服务承诺书

六、报名信息

（一）报名时间：2019年7月8日— 2019年7月10日, 上午：8：00—11：30，下午：14：00—17：00。

（二）报名地点：三明职教园行政楼206  沙县金桥南路1号

（三）询价文件获取方式：三明职教园网站——采购公告 （网址：www.smzjy.cn）

（四）报名联系人：王主任       联系电话：13459858351

（五）短信报名：公司名称+联系人+电话 （无短信报名视为无效）

七、开标时间

（一）开标时间： 2019年7月11日上午09：30

（三）开标地点：三明职教园行政楼505会议室

注：开标时间到尽投标文件截止时间。

八、本次询价采购联系事项

采购单位联系人：林发泽     联系电话：18960528866

E-mail:smzjylfz@126.com

质疑投诉  校纪检监察室  13850800168

九、以上邀请函内容如有变动，将在本校网站上另行通知。

三明医科学院职教园分校

二〇一九年七月八日

第二部分  参投公司须知

前附表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：汽修及机电实训室供气管道改造工程 - 项目编号： SMZJY2019-CG008 计划报备号： G-JGX-QT-201907-B0206-IDN |
| 2 | 报价有效期：开标日期截止前。 |
| 3 | 投标保证金：叁仟元整；未中标单位办理退款手续后，按原付款方式退回，若中标转履约保证金为（不计利息）。 |
| 4 | 投标文件份数：正本1份，副本1份（文件必须密封盖章，否则视为无效） |
| 5 | 报价时需携带资料：参投公司须在规定的时间和地点准时参加投标，并在投标接收截止时间前提供以下资料：（1）报价文件；（2）保证金（信封密封）；（3）法人代表身份证（或被授权人身份证）原件; （4）营业执照复印件;(5)无行贿犯罪声明函（6）服务承诺书; |
| 6 | 本标段最高限价：9.47万元 注：对超出本限价的报价，做无效标处理。 |
| 7 | 成交原则：本项目以最低价中标的原则确定成交供应商。 |
| 8 | 不管报价结果如何，参投公司均应承担自己报价所需一切费用。 |
| 9 | 服务期限: 壹年 |
| 10 | 本项目为校内询价采购，如果因为投标家数不足三家，我校在开标当天经在场采购小组成员临时研究后同意后可改为竞争性谈判。 |

（以下资料需装订按要求装订并盖章，否则视为无效投标文件）

第三部份   技术资料及报价

三明医学科技职业学院职教园分校

校内招标文件

项 目 名 称：汽修及机电实训室供气管道改造工程

项 目 编 号：SMZJY2019-CG008

计划报备号：G-JGX-QT-201907-B0206-IDN

供应商名称：

投标代表：

三明市高级技工学校

三明职业中专学校

二○一九年七月

3-1法定代表人（或负责人）授权书

三明市高级技工学校：

（投标人全称）法定代表人（或负责人）         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

法定代表人（或负责人）、投标人代表身份证复印件：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签章：

日     期：

注：法定代表人（或负责人）授权书原件多备一份随身携带，以方便现场核对投标代表身份。

3-2营业执照（三证合一）

三明市高级技工学校：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：1.若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致；2.营业执照、组织机构代码证、税务登记证提供复印件，若需年检的，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

3-3无犯罪承诺书

致：三明市高级技工学校

我司在近三年参与政府采购中无违纪及行贿犯罪记录记录，特此声明！

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

3-4服务承诺书

致：三明市高级技工学校

（对本次项目的服务承诺）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

第四部份  报价

4-1投 标 书

致：三明市高级技工学校

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本贰份。

(1) 开标一览表

（2）投标分项报价表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建科建工程咨询有限公司不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称:                                              招标编号:                                    货币单位:

| 合同包 | 货物名称 | 品牌/规格/型号 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包投标总价 |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注:1.此表正本和保证金凭证多备一份用信封单独密封以方便唱标，并在信封上标明“开标一览表”字样。

投标人代表签字：